FPGA NPU 기반 실시간 음향 보안 이벤트 모니터링 시스템

UI / PS 모듈 구조 · 실보드 검증 · PL 통합 인터페이스 공유 문서

Target: Zybo Z7-20  |  Vitis/Vivado 2024.2  |  PS UART1 115200

# 1. 현재 상태 요약

Zybo Z7-20 PS UART1(MIO48/49, 115200, 8-N-1)에서 PC까지 RESULT packet 실보드 송수신을 확인했다.

PySide6 PC UI에서 현재 보안 상태, 대표 감지 음향, 진행 중 이벤트, 이벤트 기록을 실제 UART 데이터로 갱신하는 경로를 검증했다.

PC UI는 모든 RESULT를 raw CSV에 저장하고, 종료된 이벤트는 event session CSV로 별도 저장한다.

PS 코드의 최상위 진입점을 ui_start()로 고정하여 main.c를 최소화했고, 실제 PL 결과 연결 시 데이터 공급부만 교체하도록 모듈화했다.

다음 핵심 작업은 PL의 527 x INT16 Q10 logits를 받아 ps_postprocess()에서 sigmoid/Top1/security mapping으로 ui_result_t를 생성하는 것이다.

# 2. 최종 데이터 경로

[PL NPU]
  FC2 output: 527 x signed INT16 Q10 logits
        |
        v
[PS npu_driver]
  npu_wait_done()
  npu_get_output(logits, 527)
        |
        v
[PS ps_postprocess]
  Q10 -> sigmoid -> 대표 AudioSet class -> Security Mapping
        |
        v
[ui_result_t]
        |
        v
[ui_send_result()]
        |
        v
[PS UART1 / 115200]
        |
        v
[PC PySide6 UI]
  실시간 표시 + Event Session + CSV Logging

중요: PL은 침입/파손 등 보안 등급을 직접 출력하지 않는다. PL의 최종 산출물은 527개 Q10 logits이며, 대표 클래스 선택과 보안 이벤트 매핑은 PS에서 수행한다.

# 3. PS UI 코드 구조

| 파일 | 역할 | 최종 통합 시 변경 여부 |
| --- | --- | --- |
| main.c | init_platform() 후 ui_start()만 호출 | 유지 |
| ui.c / ui.h | UI/PS 최상위 루프, ui_send_result() | 유지 |
| ui_types.h | security_level_t, ui_result_t 공용 타입 | 유지 |
| ui_uart.c / .h | ui_result_t -> RESULT packet, PS UART 송신 | 유지 |
| ui_data_source.c / .h | 현재 테스트 데이터 공급. 최종 NPU 데이터 provider | 내부 구현 교체 |
| ps_postprocess.h | 527 Q10 logits 후처리 API 골격 | 실제 구현 추가 |
| INTEGRATION_EXAMPLE.c.txt | 최종 PL 연결 참고 예시 | 빌드 제외 |

# 4. main.c 및 공용 결과 구조

## 4.1 main.c

#include "platform.h"
#include "ui.h"

int main(void)
{
    init_platform();
    ui_start();
    cleanup_platform();
    return 0;
}

원칙: main.c에는 NPU 제어, 후처리, UART packet 구성 같은 기능 코드를 추가하지 않는다.

## 4.2 ui_result_t

typedef struct
{
    u32 seq;
    security_level_t level;
    int winner_class;
    u16 winner_probability_1e4;
    u16 activity_1e4;
    u16 intrusion_damage_1e4;
    u16 critical_1e4;
    u16 facility_emergency_1e4;
    u32 inference_us;
} ui_result_t;

예시: winner_probability_1e4=8624는 0.8624(86.24%)를 의미한다. UI 화면에는 퍼센트를 표시하지 않지만, 검증/threshold/logging을 위해 packet과 CSV에는 유지한다.

# 5. UART 인터페이스

| 보드 | Zybo Z7-20 |
| --- | --- |
| UART | PS UART1 |
| MIO | 48 / 49 |
| Baud | 115200 |
| Frame | 8-N-1 |

RESULT,<seq>,<level>,<winner_class>,<winner_prob_1e4>,<activity_1e4>,<intrusion_1e4>,<critical_1e4>,<emergency_1e4>,<inference_us>

RESULT,1,2,441,8624,3120,8624,840,110,183500

보안 등급: 0 NORMAL / 1 ACTIVITY / 2 INTRUSION_DAMAGE / 3 CRITICAL / 4 FACILITY_EMERGENCY

# 6. PC UI 및 로그 정책

화면 표시: 현재 보안 상태, 대표 감지 음향 1개, 진행 중 이벤트 번호/최초/최종 감지/지속 시간/감지 횟수, 종료 이벤트 기록

대표 감지 음향은 527개 클래스 중 PS에서 선택한 Top-1 클래스이며 Top-K 후보 목록은 메인 UI에서 제거했다.

동일 이벤트는 하나의 Event Session으로 유지한다.

현재 세션 종료 조건은 NORMAL(level=0) packet 2회 연속 수신이다.

raw_results_*.csv에는 모든 RESULT packet, event_sessions_*.csv에는 종료 이벤트 요약을 저장한다.

# 7. 실보드 검증 결과

2026-08-25 Zybo Z7-20 실보드에서 Vitis test source -> PS UART1 -> /dev/ttyUSB1 -> PySide6 UI -> Event Session/CSV 경로를 확인했다.

| Event | 보안 상태 | 대표 감지 음향 | Hit | Duration |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #001 | 침입 / 파손 위험 | 유리 소리 | 2 | 6.000 s |
| #002 | 활동 감지 | 노크 소리 | 2 | 6.001 s |
| #003 | 침입 / 파손 위험 | 유리 소리 | 3 | 8.001 s |

# 8. Bring-up 중 발견된 중요 이슈

DDR Board Preset 미적용 문제: 프로젝트 Board Part는 Zybo Z7-20으로 선택되어 있었지만 기존 processing_system7_0 내부 DDR 설정이 다른 메모리 preset으로 남아 있었다.

| 항목 | 잘못된 설정 | Zybo Preset 적용 후 |
| --- | --- | --- |
| DDR Part | MT41J128M8 JP-125 | MT41K256M16 RE-125 |
| DRAM Width | 8 Bits | 16 Bits |
| Device Capacity | 1024 MBits | 4096 MBits |
| Board Delay0 | 0.25 | 0.221 |

잘못된 DDR 설정에서는 DDR 0x00100000에 배치된 ELF 실행이 불안정해지고 APU/DAP 접근 오류 및 UART 무출력이 발생했다. Board Preset 재적용 후 정상화되었다.

공유 포인트: Board Part 선택만으로 기존 PS7 IP 설정이 자동 동기화된다고 가정하지 말고, processing_system7_0에 Board Preset이 실제 적용되었는지 DDR 값을 직접 확인한다.

# 9. 실제 PL 연결 시 변경 방법

현재 테스트 데이터 생성부는 ui_data_source.c에 격리되어 있다. 최종 통합에서는 main.c와 UART/UI 모듈을 건드리지 않고 이 데이터 공급부 내부를 아래 흐름으로 교체한다.

static s16 logits[527];

npu_start();
npu_wait_done();
npu_get_output(logits, 527);

if (ps_postprocess(logits, result) != 0)
    return -1;

result->seq = g_seq++;

# 10. 다음 작업

Golden 527 Q10 logits를 Vitis 상수/배열로 넣어 ps_postprocess() 단독 검증

Q10 -> sigmoid -> 대표 class 선정 로직 구현

Security whitelist mapping 및 category/severity 결정 구현

C팀 npu_driver API와 ui_data_source_get() 연결

PL 실제 inference time을 inference_us에 반영

Threshold 정책을 검증 데이터로 확정한 뒤 freeze

# 11. GitHub 저장 구조

FPGA-NPU-/
├── README.md
├── ps/
│   └── ui/
│       ├── main.c
│       ├── ui.c / ui.h
│       ├── ui_types.h
│       ├── ui_uart.c / ui_uart.h
│       ├── ui_data_source.c / ui_data_source.h
│       └── ps_postprocess.h
├── pc_ui/
│   ├── main.py
│   ├── requirements.txt
│   └── README.md
└── docs/
    ├── UI_PS_INTEGRATION.md
    └── BOARD_BRINGUP_NOTES.md